关于初筛中级任务硬件方向作业的说明文档

完成人：26级电气 黄彦钧

由于我的Multisim 13.0的版本器件库没有题目要求的IRF8736 NMOS与IRF9321 PMOS，故在经过群里询问后使用了参数相近的IRLZ44N替换IRF8736，IRF9540S替换IRF9321作为近似仿真

NMOS低侧开关说明：

当电源输出0V电平时，MOS管Vgs=0，不满足Vgs>Vth，MOS管截断，没有电流经过负载，负载电阻两端输出电压为0V

当电源输出3.3V电平时，MOS管Vgs=3.3V>Vth，MOS管导通，R1可近似为下端接地，此时负载电阻两端输出电压约为24V

（补充：为防止电源输出低电平时，因MOS管自身的寄生电容导致Vgs恒大于Vth，始终导通的情况，故在MOS管的栅极与源极之间下拉10kr电阻为电容提供放电回路）

PMOS高侧开关说明：

总体采用一个NPN三极管与一个PNP三极管设计一个类似GPIO内部两个MOS管通断推挽的电路控制MOS管开关

当电源输出0V电平时，NPN管Vbe=0，且基极没有电流流入，NPN管截断；由于一开始R8所在位置无法形成对地闭合回路，电阻R8上没有电流流过，其两端不产生压差，故此时Vg=24V，PNP管满足Veb>Von，PNP管导通，导通后Vg将始终约等于24V，使PNP管保持稳定导通；由于MOS管有Vs=Vg=24V，使得Vgs=0>Vth，MOS管截断，无电流流经负载，负载电阻两端输出电压为0V

当电源输出3.3V电平时，NPN管Vbe=3.3V>Vth，且基极有电流流入，NPN管导通，此时有PNP管Ve=0V，MOS管Vg=0V；由于PNP管Veb= -3.3V<Von，故PNP管截断；由于MOS管有Vgs= -24V<Vth，MOS管导通，此时负载电阻两端输出电压约为24V

（补充：在MOS管的栅极与源极之间上拉10kr电阻，一方面防止寄生电容控制Vgs始终高电压，另一方面在电源输出0V时稳定PNP管发射极与MOS管栅极电位为24V）

总补充：由于MOS管的Rds，寄生二极管与漏电流等实际问题，实际示波器输出并不是完美的0-24V 方波电平；且由于PMOS在该版本的器件库中可选型号较少，最后选上的型号其Rds较大，使得最后负载输出电压明显减少（约为23.6V）